Manual sobre como instalar impressoras Daruma e o DarumaFramework php para comunicação com o Smart.

Sumário

Necessário	1

Limpar Drivers genéricos do Windows para Daruma	1

Instalando o Driver	4

Instalação do DarumaFramework	9

No Windows 7	9

Necessário

Caso não possua os componentes necessários para este procedimento baixe-os em:

http://www.desenvolvedoresdaruma.com.br/home/index.php

Os componentes são:

- - Darumaframework

- - Drivers USB

# Limpar Drivers genéricos do Windows para Daruma

Para os procedimentos seguintes mantenha a impressora desconectada do PC

Na pasta do Driver Daruma, localize o diretório FTCelan

Execute o FTCLEAN.EXE

Irá abrir o seguinte programa

Clique em Clean System

Ele vai pedir para desconectar o cabo da impressora.

Desconecte-o e clique em ok.

Ele vai perguntar se você quer continuar com a desinstalação dos Drivers clique em Yes.

Depois ele pergunta de se você que cancelar o programa de desinstalação de drives, clique em No.

Ele vai processar e ficará aparecendo umas telinhas no computador. Não faça nada.

Quando voltar na tela do FTClean, clique em exit.

Repare na mensagem de confirmação

Ligue o cabo USB da impressora novamente no computador.

# Instalando o Driver

Entre no Gerenciador de Dispositivos do Windows, a impressora irá aparecer como outros dispositivos ou dispositivos desconhecidos.

Clique no dispositivo com o botão direito e mande localizar o drive no computador.

Clique em Procurar e localize o diretório onde se encontram os Drivers baixados.

Aceite a mensagem do Windows avisando que não pode verificar o editor do driver

O Windows irá dar uma mensagem que a atualização do drive foi realizada com sucesso.

Se aparecer outros drives no computador, pendentes de instalação faça o mesmo procedimento.

Na porta que foi instalada, devemos fazer uns ajustes de velocidade.

Clique com o botão direito sobre o dispositivo, depois clique em propriedade e por fim entre  na aba Port Settings.

Em bits per second altere para 115200 e clique em ok.

Para fazer um teste no entre no prompt de comando (Executar - CMD) e digite

mode [porta COM criada] : 115200, n, 8, 1

Isto envia um comando para a impressora mudar a velocidade de impressão.

Depois digite dir > [porta COM criada]

Se tudo foi feito corretamente deverá ser impresso o conteúdo do diretório que você está localizado no DOS.

Instalação do DarumaFramework

No Windows 7

Caso não possua o WAMP baixe o mesmo em:

http://www.wampserver.com/en/

Após instalar o WAMP, clique com o direito sobre o símbolo do mesmo e clique em propriedades (O caminho para o Wamp dependerá de sua instalação, mas para facilitar o prosseguimento pesquise no iniciar do Windows por WAMP SERVER, se não encontrar verifique em Iniciar/Todos os Programas/Wamp Server)

Clique na Aba Compatibilidade:

Marque a opção Executar este programa como administrador

Clique em configurações de todos os usuários

Selecione Executar este programa como administrador

Clique em OK e OK.

Reinicie o Computador

No Windows XP não é necessário tal preocupação.

Pare o Wamp até terminar os próximos procedimentos clicando no ícone de bandeja do Wamp e parar todos os serviços.

Agora devemos instalar a extensão para PHP da Daruma e o DarumaFramework

Copie o arquivo php_darumaframework.dll da pasta em que foi feito o download ( / DarumaFrmework _PHP)  para a pasta de extensões do PHP no WAMP, localizada em:

Wamp/bin/php/php X.X.X/ext

O arquivo DarumaFrameWork.dll vai para o C:\ pois é o diretório padrão de localização

(copie também para a pasta do Apache wamp\bin\apache\ApacheX.X.XX)

Diretório do Apache:

wamp\bin\apache\ApacheX.X.XX

Agora vamos modificar o arquivo PHP para reconhecer a extensão do PHP.

Clique no ícone do Wamp, irá abrir um menu, vai em PHP, depois php.ini, ele irá abrir o arquivos de configuração do PHP para editar.

Procure neste arquivo por Dynamic Extensions

Adicione a  seguinte linha ao arquivo: extension=php_darumaframework.dll

Deve ficar como no exemplo abaixo:

Salve o arquivo

INICIE O WAMP AGORA

Entre na página http://localhost e verifique se a Extensão da Daruma foi carregada corretamente. Procure em Loaded Extensions por daruma_framework

Pare novamente o servidor e execute os passos abaixo

Será criado um arquivo XML chamado DarumaFrameWork.xml dentro do disco local C: ou dentro do diretório do apache, este XML deve ficar nas duas pastas, disco local C: e no wamp\bin\apache\ApacheX.X.XX localize-o e abra no notepad ++.

Procure pela linha ECF

Altere a linha PortaSerial para a porta criada na configuração da impressora.

Procure por velocidade, que estará um pouco abaixo, e edite para a velocidade 115200

Para o correto funcionar corretamente copie o XML do diretório do Apache para o disco local C: , caso XML tenha aparecido primeiro no C: copie para o diretório do Apache

Inicie o Wamp novamente e faça um teste de impressão.